技术要求

一、项目基本要求

1、项目概况

本项目属于湖北瑞泰工程管理有限公司，现已完成项目前期工作，报价单位依据招采公告及相关技术资料进行报价。

2、现场条件：本工程具备施工单位进场条件。

3、项目名称：湖北瑞泰工程管理有限公司昭君·皓月云居项目施工总承包电梯设备采购及安装

4、项目地点：兴山县榛子乡和平村

5、招采范围：昭君·皓月云居项目电梯采购及安装，具体为9#、10#、11#、12#、13#、14#、15#、16#、17#楼各2部，共计18部电梯（含安装、调试及验收等）。

6、报价包含：设备本体及附件、设备生产制作费、包装费、运输及卸车费、保险费、保管费、安装调试费、培训取证费、检测验收费、办理合格证费用、保修期内维保费、管理费、利润及税金等。设备税率13%，安装税率3%。

7、质保期及售后服务：

7.1在正常使用情况下，自当地市场监督管理部门验收合格之日起,乙方负责保修一年,保修期间由乙方专业维保人员对所售电梯每15天进行一次维护保养，三个月定期巡检一次。如因甲方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的,则保修期从货到工地之日起十八个月失效。

7.2接到突发故障报警电话后，乙方承诺在2个小时内赶到现场，并以最快的速度解除故障恢复正常运行。

8、质量要求：电梯产品满足国家现行电梯制造与安装规范要求，确保通过相关验收和取证等工作。

9、电梯品牌实力应达到国内一线及以上水平（如奥的斯、三菱、日立、通力、蒂森、东芝、迅达等）

10、履约期限：交货期：45日历天；安装工期：从具备安装条件起单批次电梯在30日历天安装完毕（具体开工时间或分批次安装电梯开工日期以工作面移交后总承包单位下达的指令为准）。

11、付款方式：货到甲方安装现场并经双方初步验收合格后，乙方向甲方提供办款对应金额全额有效发票后，甲方在七日内向乙方支付合同总价款的60%；安装、调试完毕经当地市场监督管理局验收合格（以取得安装检验合格证书为准）、经甲方审计后乙方开具审计金额的全额合法票据后，甲方向乙方支付至合同总价的90%，剩余的合同总价的10%作为质量保证金，工程交付后一年无质量问题后，七日内付清（不计利息）。质量保证金的退还不能免除乙方的质保责任。

二、电梯相关技术参数

电梯类型：有机房乘客电梯

基本规格. 产品类型; 有机房客梯、无障碍电梯. 栋号; 9#-17#楼. 载重; 1050kg. 速度; 1.0m/s. 提升高度; 9#-17#楼：18.6m. 井道尺寸（宽*深）; 2200mm*2200mm. 基坑深度; 1600mm. 顶层高度; 5m. 机房高度; 3m. 层数／站数／开门数; 7/7/7. 曳引机; 永磁同步无齿轮曳引机. 控制系统; 交流变频变压调速（VVVF）. 集选操作控制方式; 单控. 电梯群控数量; /. 开门形式; 中分门. 入口数量; 1. 前门楼层标记; 1F至7F. 备注：以上参数包含设计图纸基础参数，各厂根据家自身产品实际情况可进行调整，但不应低于图纸设计标准. 轿厢及装潢. 轿厢规格(宽×深); 1600mm*1500mm. 轿厢高（轿厢地面到结构顶内高度）; 2400 mm. 开门尺寸(宽×高); 900 mm × 2100 mm. 门保护装置类型; 光幕. 轿厢整体装潢; 经典方形轿厢. 轿门材质; 前轿门：发纹不锈钢. 前围壁; 发纹不锈钢. 侧后围壁; 发纹不锈钢. 扶手类型; 发纹不锈钢扶手,轿厢后壁. 轿顶装潢; 根据选用电梯型号（推荐三款轿顶天花供参考）. 地板类型／装饰／预留厚度; PVC地板. 轿厢通风; 静音通风扇、自动节能控制. 操纵盘数量; 1. 操纵盘面板材质; 发纹304不锈钢. 主操纵盘显示器类型; 液晶显示. 操纵盘按钮类型; 根据选用电梯型号. 备注：轿厢尺寸实际参数根据各厂家自身产品实际情况可进行调整，但不应低于图纸设计标准. 厅门及厅呼. 厅门材料; 层层发纹不锈钢. 门套材料; 层层发纹不锈钢. 门套类型; 前开门：小门套. 前门厅外信号装置布置方式; 外呼. 前门厅门外呼装置类型／数量; 段位液晶显示. 前门外呼面板材质／数量; 发纹不锈钢. 外呼按钮类型; 根据选用电梯型号. 注：其它相关尺寸以布置图为准. 标准功能（Gen3）. 门系统自动回路断路器; 电流谐波滤波器; 紧急电动操作; 强迫关门. 上行超速保护装置; 独立轿厢门和厅门定时; 故障自诊断; 主断路器. 轿厢警铃; 轿厢位置指示器; 限速器涨紧开关; 超载不启动. 防捣乱操作; 轿厢信号灯; 大厅位置指示器; 限速器超速开关带自动遥控脱口装置和机械复位装置. 电磁干扰滤波器; 关门按钮; 大厅呼梯登记; 底坑急停开关. 轿厢自动返回设备; 禁止门操作开关; 对讲（轿厢–监控室); 第二底坑急停开关. 停电自动平层; 延时驱动保护; 对讲（轿厢–控制柜); 单相电源开关. 轿厢呼叫取消; 快速开门; 对讲（底坑–控制柜）; 安全钳超速开关. 反向呼梯; 厅门旁路操作; 对讲（轿顶–控制柜）; 轿顶检修盒. 轿厢去底部层站响应呼叫; 门定时保护; 错相或缺相保护; 轿厢顶部插座. 轿厢去顶部层站响应呼叫; 门区指示灯; 满载不停梯; 计数器. 可控轿厢照明; 轿厢紧急照明装置; 电动机过热保护(可自动复位); 开门动车保护(EN). 切除大厅呼叫开关; 再平层; 手动救援操作; 光幕保护功能. 消防功能（消防电梯）. 对讲系统：机房控制柜至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由甲方负责. 备注：1、电梯具备消防功能。电力电缆由甲方敷设至电梯基坑。 2、上述功能仅供参考，不少于上述类似功能。.