[image: image2.wmf]¸ü¸ÄÊ±¼ä

´¦Êý

¸ü¸ÄÎÄ¼þºÅ

¸ü¸ÄÕß

±ê¼Ç

 B1044242011201

A142002401


[image: image3.jpg]TERRY
PROJECT INDEX

Rt
SERIAL NO.

ik

REMARK
LRRK, RARRH BRI AZER
2 BAR FHERSR R

AR REMRRE LR TR,

BT Bex
REVISION REGISTER

mic | &% | FBoohS | BEdE | Bl
MARK | PCS FILE NO. BY DATE

BT
CLIENT

WA A IR ]

BB AL
ARCHITECT

Y

ZBAZE i) B RRERREA
China Three Gorges University Design Gonsulting Institute (Hubei) Co.,Ltd.
THEEHREES A142006151

Achitectural Design License No. A142006151

HE ¥ BES BRE KFHEeS 443002

No.8, Univercity Road, Xiling District, Yichang, Hubei, China.

i
CURTAIN WALL DESIGN

8zl8

RXRCERKIFLERRAR

WUHAN LINGYUN BUILDING DECORATION ENGINEERING CO.,LTD.

WTFARR EHET  A162002401

RABAIR o MEE EBRE BN

W H 475
PROJECT NAME

YRGS X AR £ B T

& %
DRAWING TITLE

it
K 5
DRAWING NO.
SJOM-

o 2| & 3 F

ol | =

CHE§%€§TBY 2 ‘éii__jiiét"

m&gm?%ﬁ ﬁﬂﬁi-

A H I
S AR (2025.08. 20

Lol [ R % &
SCALE| ~° TOTAL PAGE PAGE






兴顺矿业后坪矿区保障性住房项目幕墙工程设计说明

一、工程概况
工程名称：兴顺矿业后坪矿区保障性住房项目幕墙工程。
建设单位：湖北兴顺矿业有限公司。
项目建设地点：宜昌市兴山县榛子乡。
建筑设计单位：三峡大学（湖北）设计咨询研究院有限责任公司。
主体结构类型：框架结构。
6、建设规模：本项目建筑层数为地上18层，地下1层，建筑高度为62m；总建筑面积15885.94㎡。

建筑主要功能：民用宿舍。
8、本施工图的设计范围为后坪矿区保障性住房项目外围，主要的幕墙类型有：门窗系统、铝板幕墙等。
二、工程设计规范和设计参数
（一）、建筑结构设计规范
1、幕墙用建筑结构规范和相关文件
《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015

《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005
《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
《建筑抗震设计规范（附条文说明）2016年版》 GB 50011-2010

《混凝土结构设计规范2015年版》GB 50010-2010
《混凝土结构加固设计规范》 GB 50367-2013

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018-2002
《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ 145-2013

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《钢结构设计规范》 GB 50017-2017

《钢结构焊接规范》 GB 50661-2011
《铝合金结构设计规范(附条文说明)》 GB 50429-2007

《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ 214-2010
《铝合金门窗》 GB/T 8478-2008
《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014
《民用建筑电气设计规范(附条文说明[另册])》 JGJ 16-2008

2、幕墙工程技术规范
《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003
《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

《金属与石材幕墙工程技术规范(附条文说明)》JGJ 133-2001

《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015
《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227-2007
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》（GB/T 7106-2008）
《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》（GB/T 8484-2008）
《建筑幕墙层间变形性能分级及检测方法》GB/T 18250-2015
《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001
《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091-2015

《采光顶与金属屋面技术规程》 JGJ 255-2012
《建筑用玻璃与金属护栏》    JG/T 342-2012

《建筑幕墙、门窗通用技术条件》  GB/T31433-2015
《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》GB/T18575-2017

《住房城乡建设部 国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护

工作的通知》 建标 [2015] 38号

《建筑幕墙动态风压作用下水密性能检测方法》GB/T29907-2013
《建筑幕墙保温性能分级及检测方法》GB/T29043-2012
《建筑幕墙工程检测方法标准》JGJ/T324-2014
《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001
3、铝合金材料及其相关标准、规范
《铝合金建筑型材 第1部分：基材》 GB 5237.1-2008

《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》 GB 5237.2-2008

《铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材》 GB 5237.3-2008

《铝合金建筑型材 第4部分：粉末喷涂型材》 GB 5237.4-2008

《铝合金建筑型材 第5部分：氟碳漆喷涂型材》 GB 5237.5-2008
《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》 GB 5237.6-2012

《变形铝及铝合金化学成分》 GB/T 3190-2008

《变形铝及铝合金牌号表示方法》  GB/T 16474-2011
《铝及铝合金彩色涂层板、带材》  YS/T 431-2009
《建筑装饰用铝单板》  GB/T 23443-2009
《建筑幕墙用氟碳铝单板制品》  JG/T 331-2011
《铝幕墙板 第1部分：板基》YS/T 429.1-2014

《铝幕墙板 第2部分：有机聚合物喷涂铝单板》 YS/T 429.2-2012

《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第1部分：阳极氧化膜》 GB/T 8013.1-2007

《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分：阳极氧化复合膜》 GB/T 8013.2-2007

《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第3部分：有机聚合物喷涂膜》 GB/T 8013.3-2007  

《铝合金建筑型材用辅助材料 第1部分：聚酰胺隔热条》   GB/T 23615.1-2009

《铝合金建筑型材用辅助材料 第2部分：聚氨酯隔热胶材料》  GB/T 23615.2-2012

《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》 GB/T 3880.1-2012

《一般工业用铝及铝合金板、带材 第2部分：力学性能》 GB/T 3880.2-2012

《一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差》 GB/T 3880.3-2012

《建筑铝合金型材用聚酰胺隔热条》 JG/T 174-2014

《建筑用隔热铝合金型材》 JG 175-2011

《建筑用铝合金木纹型材》 YS/T 730-2010

4.石材相关规范

《天然饰面石材试验方法 第1部分：干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法》

GB/T 9966.1-2001

《天然饰面石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和弯曲强度试验方法》

GB/T 9966.2-2001

《天然饰面石材试验方法 第3部分：体积密度、真密度、真气孔率、吸收率

试验方法》GB/T 9966.3-2001

《天然饰面石材试验方法 第4部分：耐磨性试验方法》GB/T 9966.4-2001

《天然饰面石材试验方法 第5部分：肖氏硬度试验方法》GB/T 9966.5-2001

《天然饰面石材试验方法 第6部分：耐酸性试验方法》GB/T 9966.6-2001

《天然饰面石材试验方法 第7部分：检测板材挂件组合单元挂装强度试验

方法》GB/T 9966.7-2001

《天然饰面石材试验方法 第8部分: 用均匀静态压差检测石材挂装系统结构

强度试验方法》GB/T 9966.8-2008

《干挂天然花岗石饰面建筑板材及其不锈钢配件 第一部分:干挂天然花岗石

饰面建筑板材》   JC 830.1-1998

《干挂天然花岗石饰面建筑板材及其不锈钢配件 第二部分:干挂不锈钢配件》

JC 830.2-1998

《干挂饰面石材及其金属挂件 第一部分：干挂饰面石材》 JC 830.1-2005

《干挂饰面石材及其金属挂件 第二部分：金属挂件》  JC 830.2-2005 

《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011

《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601-2009
《天然板石》GB/T 18600-2009
《建筑装饰用天然石材防护剂》JC/T 973-2005

5.玻璃规范
《平板玻璃》GB11614-2009
《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》GB 15763.1-2009

《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》 GB 15763.2-2005

《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》 GB 15763.3-2009

《建筑用安全玻璃 第4部分：均质钢化玻璃》 GB 15763.4-2009

《中空玻璃》 GB/T 11944-2012 
《镀膜玻璃 第1部分：阳光控制镀膜玻璃》 GB/T 18915.1-2013

《镀膜玻璃 第2部分：低辐射镀膜玻璃》 GB/T 18915.2-2013
《中空玻璃间隔条 第1部分：铝间隔条》 JC/T 2069-2011

《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》JG/T 455-2014

《釉面钢化及釉面半钢化玻璃》 JC/T 1006-2006

《超白浮法玻璃》JC/T2128-2012
6、钢材规范
《碳素结构钢》 GB/T 700-2006

《低合金高强度结构钢》 GB/T 1591-2008

《优质碳素结构钢》 GB/T 699-2015
《合金结构钢》 GB/T 3077-1999
《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带》 GB 912-2008
《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》 GB/T 3274-2007

《耐候结构钢》GB/T 4171-2008

《不锈钢冷轧钢板和钢带》 GB/T 3280-2007

《不锈钢热轧钢板和钢带》 GB/T 4237-2007
《热轧型钢》 GB/T 706-2008
《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》 GB/T 6728-2002
《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》 GB/T13912-2002
7、粘结与密封材料及其相关规范
《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2005
《硅酮建筑密封胶》 GB/T 14683-2003

《石材用建筑密封胶》GB/T 23261-2009

《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC 887-2001
《中空玻璃用弹性密封胶》 GB/T 29755-2013
《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T 882-2001
《中空玻璃用丁基热熔密封胶》 JC/T 914-2014

《建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶》 JG/T 471-2015
《中空玻璃用硅酮结构密封胶》 GB 24266-2009

《聚硫建筑密封胶》 JC/T 483-2006

《建筑密封胶分级和要求》 GB/T 22083-2008

《建筑用阻燃密封胶》 GB/T 24267-2009

《建筑门窗、幕墙用密封胶条》 GB/T 24498-2009
《建筑幕墙用硅酮结构密封胶》JG/T475-2015

8、五金紧固件及其相关规范
《十字槽沉头自攻螺钉》GB 846-1985
《十字槽盘头自攻螺钉》GB 845-1985

《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6-2014
《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹》 GB/T 3098.4-2000
《紧固件机械性能 不锈钢螺母》 GB/T 3098.15-2014
《紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1-2010
《紧固件机械性能 自攻螺钉》GB/T 3098.5-2000
《紧固件机械性能 不锈钢紧定螺钉》 GB/T 3098.16-2000
《紧固件机械性能 不锈钢自攻螺钉》 GB/T 3098.21-2014

《紧固件机械性能抽芯铆钉》  GB/T 3098.19-2004
《紧固件机械性能 紧定螺钉》  GB/T 3098.3-2016

《紧固件机械性能 螺母》 GB/T 3098.2-2015
《紧固件机械性能 自钻自攻螺钉》  GB/T 3098.11-2002

《紧固件 螺栓和螺钉通孔》 GB/T 5277-1985

《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG 160-2004

《平头铆钉》GB/T 109-1986

《扁平头铆钉》  GB/T 872-1986

《六角头螺栓》 GB/T 5782-2000

9.门窗五金相关规范

《地弹簧》 QB/T 2697-2013

《建筑门窗五金件 传动机构用执手》 JG/T 124-2007

《建筑门窗五金件 合页(铰链)》 JG/T 125-2007

《建筑门窗五金件 传动锁闭器》JG/T 126-2007

《建筑门窗五金件 滑撑》JG/T 127-2007

《建筑门窗五金件 撑挡》JG/T 128-2007

《建筑门窗五金件 通用要求》JG/T 212-2007 

《建筑门窗五金件 多点锁闭器》JG/T 215-2007

10、验收规范
 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139-2001

 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001
 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001
《铝合金结构工程施工质量验收规范》 GB 50576-2010

11.其他规范

《防火封堵材料》 GB 23864-2009

《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》 GB/T 11835-2007

《非合金钢及细晶粒钢焊条》 GB/T 5117-2012

《铝及铝合金焊丝》GB/T 10858-2008

《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》 GB/T 12470-2003

《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》 GB/T 5293-1999

《不锈钢焊条》 GB/T 983-2012

《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010
《建筑密封材料试验方法 第20部分 污染性的测定》 GB/T 13477.20-2017
（二）、工程设计参数
    1、宜昌地区基本风压：W0=0.30kN/m2：
2、地面粗糙度类别：B类

3、宜昌地区基本雪压：0.30kN/ m2
4、本工程建筑抗震设防烈度为6 度，设计基本地震加速度值为 0.05g，

设计地震分组为第一组。

5、幕墙设计使用年限：25年
6、本工程幕墙最高点标高：62.1m

三、建筑幕墙主要性能指标
1.1、抗风压性能
抗风压性能指标值应符合GB/T 21086-2007之5.1.1.1的规定，并符合下表要求

建筑幕墙抗风压性能分级
	分级代号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	分级指标值
P3(kpa)
	1.0≤P3＜1.5
	1.5≤P3＜2.0
	2.0≤P3＜2.5
	2.5≤P3＜3.0
	3.0≤P3＜3.5
	3.3≤P3＜4.0
	4.0≤P3＜4.5
	4.5≤P3＜5.0
	P3≥5.0

	注1:9级时需同时标注P3的测试值。如：属9级（5.5kPa）
注2：分级指标值P3为正、负风压测试值绝对值的较小值。


  幕墙抗风压性能指标应根据幕墙所受的风荷载标准值Wk确定，其指标值不应

低于Wk，且不应小于1.0kPa。Wk的计算应符合GB 50009的规定。

在抗风压性能指标值作用下，幕墙的支承体系和面板的相对挠度和绝对挠度

不应大于下表的要求。

幕墙支承结构、面板相对挠度和绝对挠度要求

	支承结构类型
	相对挠度(L跨度)
	绝对挠度/mm

	构件式玻璃幕墙

单元式幕墙
	铝合金型材
	L/180
	20(30)a

	
	钢型材
	L/250
	20(30)a

	
	玻璃面板
	短边距/60
	一

	石材幕墙 金属板幕墙

人造板材幕墙
	铝合金型材
	L/180
	—

	
	钢型材
	L/250
	—

	点支承玻璃幕墙
	钢结构
	L/250
	—

	
	索杆结构
	L/200
	—

	
	玻璃面板
	长边孔距/60
	—

	全玻幕墙
	玻璃肋
	L/200
	—

	
	玻璃面板
	跨距/60
	—

	a 括号内数据适用于跨距超过4500mm的建筑幕墙产品。


本工程最大风荷载标准值为1.25 KN/m2，该值对应的抗风压性能等级为1级。 

1.2、水密性能

水密性能指在风雨同时作用下，幕墙防止雨水渗漏的能力。因我国地区气

候差异较大，根据不同的气候条件我们在确保幕墙不发生雨水渗漏的前提下把

室内外空气压力差作为幕墙防雨水渗漏性能的衡量指标，并按幕墙固定部分和

开启部分分开制定分级标准。水密性能分级指标值应符合下表要求。
建筑幕墙水密性能分级
	分级代号
	1
	2
	3
	4
	5

	分级指标值
△P/Pa
	固定部分
	500≤△P<700
	700≤△P<1000
	1000≤△P<1500
	1500≤△P<2000
	△P≥2000

	
	可开启部分
	250≤△P<350
	350≤△P<500
	500≤△P<700
	700≤△P<1000
	△P≥1000

	注：5级时需同时标注固定部分和开启部分△P的测试值。


《建筑气候区划标准》GB 50178中ⅢA和ⅣA地区，即热带风暴和台风多发地区按式(1)计算，且固定部分不宜小于1000Pa,可开启部分与固定部分同级。

P=1000μzμcW0 ----(1)；
式中： P — 水密性能指标（Pa）； 

μz — 风压高度变化系数，应按GB 50009的有关规定采用；

μc — 风力系数，可取1.2；

W0 — 基本风压（kN/㎡），应按GB50009的有关规定采用。

其它地区可按上计算值的75%进行设计，且固定部分取值不宜低于700Pa，可开启部分与固定部分同级。有水密性要求的建筑幕墙在现场淋水试验中，不应发生水渗漏现象。开放式建筑幕墙的水密性能可不作要求。因为工程所处位置不是热带风暴和台风袭击区，并且规范要求固定部分取值不宜低于700Pa,可开启部分与固定部分同级.

故本工程水密性能等级为2级。

1.3、气密性能
幕墙气密性能系指幕墙开启部分在关闭状况时，可开启部分及幕墙整体阻止空气渗透的能力。
气密性能与抗风压性能、水密性能合称幕墙“三性”。根据各地不同的风压,以10Pa 压力差之下单位时间内透过单位缝隙长度的空气渗透性能的分级值。气密性能指标应符合有关规定，并满足相关节能标准的要求。

一般情况可按下表确定。

建筑幕墙气密性能设计指标一般规定

	地区分类
	建筑层数、高度
	气密性能分级
	气密性能指标小于

	
	
	
	开启部分qL（m3/m.h）
	幕墙整体qA（m3/m2.h）

	夏热冬暖地区
	10层以下
	2
	2.5
	2.0

	
	10层及以上
	3
	1.5
	1.2

	其它地区
	7层以下
	2
	2.5
	2.0

	
	7层及以上
	3
	1.5
	1.2


1.3.1、开启部分气密性能分级指标qL应符合下表的要求

建筑幕墙开启部分气密性能分级

	分级代号
	1
	2
	3
	4

	分级指标值 qL/[ m³/(m·h)]
	4.0≥qL＞2.5
	2.5≥qL＞1.5
	1.5≥qL＞0.5
	qL≤0.5


1.3.2，幕墙整体 (含开启部分气密性能分级指标qA应符合下表的要求）
建筑幕墙整体气密性能分级
	分级代号
	1
	2
	3
	4

	分级指标值qA/[ m³/(㎡·h)]
	4.0≥qA＞2.0
	2.0≥qA＞1.2
	1.2≥qA＞0.5
	qA≤0.5


本工程幕墙开启部分及建筑幕墙整体气密性指标为3级

1.4、平面内变形性能
本工程主体结构1#-9#均为框架结构，根据规范之要求:在抗震设计时,建筑幕墙的平面内变形性能指标值应不小于主体结构弹性层间位移角控制值的3倍。主体结构楼层最大弹性层间位移角如下表所示:

主体结构楼层最大弹性层间位移角

	                          建筑高度

结构类型
	建筑高度H（m）

	
	H≤150
	150＜H≤250
	H＞250

	钢筋混凝土结构
	框架
	1/550
	—
	—

	
	板柱-剪力墙
	1/800
	—
	—

	
	框架-剪力墙、框架-核心筒
	1/800
	线性插值
	—

	
	筒中筒
	1/1000
	线性插值
	1/500

	
	剪力墙
	1/1000
	线性插值
	—

	
	框支层
	1/1000
	—
	—

	多、高层结构
	1/300

	注：1）表中弹性层间位移角=Δ/h，Δ为最大弹性层间位移量，h为层高

    2）线性插值系指建筑高度在150m～250m间，层间位移角取1/800（1/1000）与1/500线性插值。


建筑幕墙平面内变形性能分级
	分级指标
	分级

	
	1
	2
	3
	4
	5

	γ
	γ＜1/300
	1/300≤γ＜1/200
	1/200≤γ＜1/150
	1/150≤γ＜1/100
	γ≥1/100


本工程平面内变形性能分级为3级；
1.5、幕墙热工性能
建筑幕墙的传热系数应按GB 50176的规定确定，并满足GB 50189、JGJ134JGJ132-2001、JGJ26和JGJ75的要求。玻璃(或其他透明材料)幕墙遮阳系数应满足GB 50189和JGJ75的要求。幕墙传热系数应按相关规范进行设计计算，幕墙在设计环境条件下应无结露现象。

幕墙传热系数分级指标K应符合下表要求

                       建筑幕墙传热系数分级

	分级代号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	分级指标值K/ [W/(㎡.k)]
	K≥5.0
	5.0＞K≥4.0
	4.0＞K≥3.0
	3.0＞K≥2.5
	2.5＞K≥2.0
	2.0＞K≥1.5
	1.5＞K≥1.0
	K＜1.0


本工程建筑幕墙热工性能等级为4级， 玻璃的可见光透射比≥0.61。 

                      玻璃幕墙遮阳系数分级

	分级代号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	分级指标值SC
	0.9≥SC＞0.8
	0.8≥SC＞0.7
	0.7≥SC＞0.6
	0.6≥SC＞0.5
	0.5≥SC＞0.4
	0.4≥SC＞0.3
	0.3≥SC＞0.2
	K≤0.2


本工程玻璃幕墙遮阳系数SC分级为3级。

1.6、空气隔声性能

影响幕墙的空气声隔声性能是指通过空气传到幕墙外表面的噪音经过幕墙

反射，吸收和其他能量转换后的减少量，称为幕墙的有效隔声量。幕墙隔声性

能应为室外噪声级和室内允许噪声级之差。影响幕墙隔声性能的因素是多方面

的，需要通过综合性设计来满足。

空气声隔声性能以计权隔声量RW作为分级指标，应满足室内声环境的需要，符

合GBJ118的规定。  

空气声隔声性能分级指标RW应符合下表要求。

建筑幕墙空气声隔声性能分级

	分级代号
	1
	2
	3
	4
	5

	分级指标值RW（dB）
	25≤RW＜30
	30≤RW＜35
	35≤RW＜40
	40≤RW＜45
	RW≥45


本工程幕墙空气声隔声性能等级为3级。

1.7、耐撞击性能

耐撞击性能应满足设计要求。人员流动密度大或青少年、幼儿活动的公共

建筑的建筑幕墙，耐撞击性能指标不应低于下表中的2级。
	分级指标
	1
	2
	3
	4

	室内侧
	撞击能量E/（N.m）
	700
	900
	＞900
	--

	
	降落高度H/mm
	1500
	2000
	＞2000
	--

	室外侧
	撞击能量E/（N.m）
	300
	500
	800
	＞800

	
	降落高度H/mm
	700
	1100
	1800
	＞1800

	注1：性能标注时应按：室内侧定级值/室外侧定级值。例如：2/3 为室内2级，室外3级。 

注2：当室内侧定级值为3级时标注撞击能量实际测试值，当室外侧定级值为4级时标注撞击能量实际测试值。例如：1200/1900室内1200 N.m，室外1900 N.m。


本工程幕墙室内侧耐撞击性能等级为2级，室外侧耐撞击性能等级为3级。
五、建筑幕墙防火设计

建筑幕墙的防火封堵应采用厚度不小于150mm的岩棉、矿棉等耐高温、不燃烧的材料填充密实，耐火极限应»1.0h，并由厚度不小于1.5mm厚的镀锌钢板承托。幕墙防火设计还应符合《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003之4.4.11条规定：承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙宜填充防火密封材料。当建筑要求防火分区设置通透隔断时。可采用防火玻璃，其耐火极限应符合设计要求。

六、幕墙防雷设计

根据建筑设计三峡大学（湖北）设计咨询研究院有限责任公司建筑电气专业图纸对建筑物防雷等级的说明，本工程防雷类别为第二类防雷建筑物。防雷设计要求符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008之有关规定。接闪网、接闪带应按国家规范规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在屋面及立面划分不大于10x10m或12*8m的网格；建筑物高度超过 45 m时,首先应沿屋顶周边敷设接闪带,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接，幕墙自身防雷体系必须形成防雷电气贯通，并与主体结构的防雷体系连通。幕墙防雷装置设计及安装应经建筑设计单位认可。

七、幕墙工程主要材料

本工程幕墙面材、主材及门窗五金配件需要业主、设计院签字认可。
1、铝型材
1.1、本工程幕墙主要受力构件采用牌号为6063-T6材质型材，幕墙横龙骨用6063-T5材质型材，其余也为6063-T5所采用铝型材质量符合《铝合金建筑型材》GB 5237.1～6中规定的高精级和《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜》、《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第2部分：阳极氧化复合膜》《铝及铝合金阳极氧化膜与有机聚合物膜 第3部分：有机聚合物喷涂膜》的规定。 

1.2、铝型材表面处理要求：室内可见型材表面与室外型材表面处理为氟碳喷涂(三涂),平均膜厚≥40μm，局部膜厚≥34μm；非外露不可视型材表面处理为阳极氧化，表面膜层级别不低于AA15级，平均膜厚≥15μm，局部厚度≥12μm。型材表面喷涂颜色最终由业主、设计院认可。

铝合金型材强度设计值(N/mm2)

	铝合金

牌号
	状态
	壁厚（mm）
	强度设计值 

	
	
	
	抗拉、抗压和

抗弯 f
	抗剪 fv
	局部承压fc

	6061
	T6
	所有
	200
	115
	305

	6063
	T5
	所有
	90
	55
	185

	
	T6
	所有
	150
	85
	240

	6063A
	T5
	≤10
	135
	75
	220

	
	
	＞10
	125
	70
	220

	
	T6
	≤10
	160
	90
	255

	
	
	＞10
	150
	85
	255


2、玻璃

本工程立面门窗采用如下玻璃：

 6(全钢化)Low-E+12Ar+6mm (全钢化)中空玻璃(立面主要玻璃配置)。

所有钢化玻璃都需要经过均质处理。

玻璃幕墙在使用中容易受到撞击的部位，尚应设置明显的警示标志。

2.1玻璃外观质量、技术要求应符合 《平板玻璃》GB 11614-2009、《中空玻璃》 GB/T 11944-2012《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》 GB 15763.2-2005、《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》 GB 15763.3-2009、《建筑用安全玻璃第4部分：均质钢化玻璃》 GB 15763.4-2009、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2009的相关规定。玻璃在外观上不允许存在夹胶层气泡、裂痕、缺角、夹钳印、叠层、磨伤、脱胶等缺陷；

2.2所采用玻璃的各项品质及性能参数均以由业主及建筑师签字确认的样品为准。

2.3 幕墙玻璃面板设计应该符合国家相关规范并执行。
2.4玻璃幕墙采用中空玻璃时，除应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T 11944的有关规定外，尚应符合下列规定：

中空玻璃应采用双道密封，一道密封应采用丁基热熔密封胶；明框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封宜采用聚硫类中空玻璃密封胶，也可采用硅酮密封胶；隐框，半隐框玻璃幕墙用中空玻璃二道密封应采用硅硐结构密封胶。二道密封应采用专用打胶机进行混合、打胶；

(2) 中空玻璃的间隙铝框可采用连续折弯型或插角型，不得使用热熔型间隔胶条。间隔铝框中的干燥剂宜采用专用设备装填；
(3) 中空玻璃加工过程应采取措施，消除玻璃表面可能产生的凹、凸现象。

(4) 所用幕墙玻璃应进行机械磨边处理，磨轮的目数应在180目以上，面板边缘   应进行磨边和倒棱，磨边宜细磨，倒棱宽度不宜小于1mm。

(5) 镀膜的视觉质量管理验收标准应符合行业准则，并经建筑师和业主批准。

3、铝板

   本工程外墙用铝板采用3mm单层铝板,基材材质为3003-H14，表面氟碳喷涂处理(三涂)，氟碳树脂含量不小于70%，涂膜平均厚度≥40μm，氟碳喷涂质量符合AAMA2605标准。铝板表面喷涂颜色最终由业主、设计院签字认可。单层铝板作为整个建筑外饰面材料的一个组成部分，必须满足以下要求：单层铝板加工允许偏差的要求：

金属板材加工允许偏差(mm)

	项目
	允许偏差

	边长
	≤2000
	±2.0

	
	>2000
	±2.5

	对边尺寸
	≤2000
	≤2.5

	
	>2000
	≤3.0

	对角线长度
	≤2000
	2.5

	
	>2000
	3.0

	折弯高度
	≤1.0

	平面度
	≤2/1000

	孔的中心距
	±1.5


单层铝板的加工应符合下列规定：

1.单层铝板折弯加工时，折弯外圆弧半径不应小于板厚的1.5倍；

2.穿孔铝板的孔位分布应符合业主和设计院封样确认的样品，穿孔处应无肉眼可见的明显的凹陷变形，孔边缘应平整无毛刺；

3.单层铝板加强肋的固定可采用电栓钉，但应确保铝板外表面不应变形、褪色，固定应牢固；

4.单层铝板的固定角铝应符合设计要求。固定角铝可采用焊接、铆接或在铝板上

直接冲压而成，并应位置准确，调整方便，固定牢固；

5.单层铝板构件四周边应采用铆接、螺栓或胶黏与机械连接相结合的形式固定，并应做到构件刚性好，固定牢固；

6.在加工时应注意金属板的纹理，安装后所有金属板的纹理应具有相同的朝向。
4、结构胶与密封材料 
4.1、玻璃与铝型材的粘接必须采用中性硅酮结构密封胶；硅酮结构胶必须在有效期内使用； 

4.2、硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶应具备产品合格证、有保质年限的质量保证书及相关性能的检测报告； 同一幕墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶。用于石材幕墙的硅酮结构密封胶应有专项试验报告。硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用，使用前应经有相应资质的检测机构进行与其接触材料的相容性试验。硅酮结构密封胶还应做剥离粘结性试验和邵氏硬度试验。
4.3、幕墙用硅酮结构密封胶应符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定；
4.4、幕墙玻璃板块间的嵌缝胶采用中性硅酮建筑密封胶，中空玻璃应采用双道密封，一道密封应采用丁基热熔密封胶。二道密封应采用硅酮结构密封胶；夹胶玻璃板块间的嵌缝胶应采用中性硅酮建筑密封胶。

4.5结构胶的注胶工作应在工厂进行，注胶前应核对胶的牌号、批号、出厂日期有效期与相容性条件是否符合要求，任何无检验或过期的结构胶坚决不准使用。隐框和半隐框玻璃幕墙施注中性硅酮结构密封胶必须在专用的打胶工厂进行，打胶车间要求通风、清洁无尘，室内温度应大于15℃并不高与28℃，相对湿度不宜低于50％。

4.6硅酮结构胶使用前应经国家认可的检测机构进行与其接触材料的相容性试验和剥离粘结性试验，并对邵氏硬度、标准状态拉伸粘接进行复验。检验不合格的产品不得使用。进口硅酮结构胶应具有商检报告。
6、密封胶条和玻璃垫块
6.1、密封胶条采用黑色高密度的三元乙丙橡胶( EPDM)．其物理性能应满足HC/T3099中的相关要求：延伸率>20%，抗拉强度>llMpa。并且具有良好的抗臭氧及紫外光性能，能耐-50℃~150℃的温度，耐老化年限不小于25年。6.2、玻璃承重垫块、铝合金之间的隔热垫块应挤压或模压成形，并符合《建筑橡胶密封垫预成实芯硫化的结构密封垫材料》的有关规定。
6.3、玻璃承重垫块、铝合金之间的隔热垫块：均采用邵氏硬度为85度的硬质氯丁橡胶块．并应模压成形、玻璃垫块应放置在板块下边缘两侧，距边长度由力学计算确定，但不应小于l50mm。

7、钢材、钢件

7.1本工程所用钢材、钢件采用国产优质碳素结构钢，其牌号为Q235B，质量等级为B级。不可见部位表面处理方式为热浸镀锌，可见部位表面处理方式为常温氟碳喷涂；钢件（如：幕墙连接件等）表面仍采用热浸镀锌防腐处理，钢材及钢件的镀锌层厚度均需满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层 技术要求及试验方法》GB/T 13912-2002之规定；
后置埋件用锚板选用优质碳素钢，其牌号为Q235B，质量等级为B级，其锚板厚度按计算确定并满足预埋件锚板的构造厚度要求，后置埋件锚板应做热镀锌防腐处理，在各类焊接完成后，应除锈并刷防腐材料，防腐材料涂层厚度按国家规范要求进行；埋板锚筋采用HRB400级钢筋。
7.2本工程钢结构的连接材料应符合下列要求：

1）手工焊接采用的焊条，应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117或《低合金焊条》GB/T 5118的规定。选择的焊条型号应与主体金属力学性能相适应。对直接承受动力荷载或振动荷载且需要验算疲劳的结构，宜采用低氢型焊条。
2）自动焊接或半自动焊接采用的焊丝和相应的焊剂应与主体金属力学性能相适应，并应符合现行国家标准的规定。

3）普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓 C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782的规定。

4）高强度螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228《钢结构用高强度大六角头螺母》GB/T 1229《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231或《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》GB/T 3632、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副 技术条件》GB/T 3633的规定。

5）圆柱头焊钉(栓钉)连接件的材料应符合现行国家标准电弧螺栓焊用 《圆柱头焊钉》GB/T 10433的规定。

6)铆钉应采用现行国家标准《标准件用碳素钢热轧圆钢》GB/T715中规定的BL2或BL3号钢制成。7)锚栓可采用现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700中规定的Q235钢或《低合金高强度结构钢》GB/T 1591中规定的Q345钢制成。

7.3本工程钢结构焊接焊缝质量等级为三级。

7.4本工程钢材的喷砂除锈等级为Sa2.5级。

7.5钢构表面需要做氟碳喷涂处理的，其表面首先选用环氧富锌底漆，喷涂两遍，干膜厚度不小于100μm，然后再选用环氧云铁防锈系列中间漆，喷涂1遍,干膜厚度不小于100μm，最后选用氟碳漆喷涂两遍，氟碳涂层干膜厚度不小于80μm，氟碳漆应提供质量检测报告及相应质量证明文件。

7.6本工程室外(潮湿)环境中使用的不锈钢件材质均为316级不锈钢。
8、紧固件
紧固件选用不锈钢标准件，含镍量不应小于8%。室内(干燥)与室外(潮湿)环境中使用的螺栓或螺钉组别分别为：奥氏体不锈钢A2级与A4级，螺栓或螺钉的强度性能等级为70。用于开敞式的石材背栓为316级不锈钢、打胶密封的石材背栓为304级不锈钢。

9、保温及防火材料
    公通字（2009）46号关于《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知中第五条 幕墙式建筑应符合下列规定：建筑高度大于等于24m时，保温材料的燃烧性能应为A级。建筑高度小于24m时，保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中，当采用B1级保温材料时，每层应设置水平防火隔离带。

本工程高度大于24m，保温及防火材料采用岩棉，墙体保温岩棉厚度不小于30mm，其密度不小于160Kg/m3，燃烧性能等级为A级;防火岩棉厚度不小于200mm，其密度不小于120Kg/m3，燃烧性能等级为A级。

防火密封胶需满足《防火封堵材料》GB 23864的要求。防火封堵构造中，镀锌钢板与主体结构、幕墙结构与镀锌钢板间、镀锌钢板接缝处的所有缝隙均采用防火密封胶密封，防火密封胶填塞深度不应小于15mm，且应将缝隙全长填塞。
10、门、窗五金配件

   幕墙窗的开启扇五金配件应能满足《建筑幕墙》GB/T 21086-2007及相关行业标准的要求。所有螺钉、螺栓、自攻钉等五金件的材质为不锈钢,须满足《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.6和《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T3098.15的规定，螺纹连接的公差配合及构造应符合有关标准的规定。玻璃幕墙开启扇所用不锈钢铰链、风撑、多点联动挚手锁及地弹簧门所用地弹簧、门锁、门夹、门把手等所有五金件均采用优质产品，并由业主、建筑师签字认可。

11、附件

   本工程所用中等硬度的聚胺基甲酸乙酯低发泡间隔双面胶带或聚乙烯树脂低

发泡间隔双面胶带；填充材料为聚乙烯泡沫棒。

八、预埋件和后置埋件

1、预埋件
1.1 幕墙预埋件所用锚筋采用HRB400级热轧钢筋；

1.2 预埋件锚筋应位于受力主筋内侧；
1.3 预埋件所用锚板牌号为Q235B,其外露部分在各类焊接完成后，应除锈并进行二次富锌防锈漆处理，防腐材料涂层厚度按规范要求进行。
2、后置埋件

2.1 后置埋件用的锚栓，主要采用有机械锁键效应的扩底锚栓，锚栓最小边距和最小间距等应符合GB50367《混凝土结构加固设计规范》的规定；

2.2 后置埋件锚板厚度按计算确定并满足预埋件锚板的构造厚度要求；

2.3 后置埋件锚板应做热镀锌防腐处理，在各类焊接完成后，应除锈并刷防腐材料，防腐材料涂层厚度按规范要求进行；

2.4就位后需焊接作业的后置埋件应使用机械扩底锚栓，或化学锚栓与机械扩底锚栓交叉布置。化学锚栓超过半数的后置埋件，就位后不得在其部件及连接件上焊接作业；

2.5 未经有资质的技术鉴定或设计许可,不得改变后锚固连接的用途和使用环境。

九、幕墙检查与维护

定期检查和维护规定:
1．幕墙工程竣工验收后一年时，应对幕墙进行一次全面检查，此后每五年检查一次。幕墙使用十年后应进行检查和维护，以后每三年宜检查一次。 
检查项目应包括:
1)幕墙有无变形、错位、松动。如发现上述情况，应进一步检查该部位对应的隐蔽构造。
2）幕墙的主要承力构件、连接件和连接螺栓等是否损坏、连接是否可靠、有无锈蚀等。 

3）面板、外露构件有无松动和损坏。
4）硅酮胶有无脱落、开裂、起泡，胶条有无脱落、老化等损坏现象。
5）开启部分是否启闭灵活，五金件是否有功能障碍或损坏，螺栓和螺钉是否松动和失效。
6）幕墙有无渗漏，排水系统是否通畅。 
2．对第1款检查项目中不符合要求的应及时维修或更换。维修与更换应符合原设计和相关规范，并按规定项目检查验收。 
3．在台风预警发布后应对幕墙进行防台检查。连续高温或连续低温天气情况下，对使用钢化玻璃的幕墙应加强巡查,采取防护措施。

十、幕墙设计其他要求

1. 设计、制作及安装必须符合合同文件的规定，符合国家及企业有关标准要求；

2.建筑幕墙设计使用年限不小于25年，其支承结构设计使用年限不小于50年；

3.钢构件的焊缝形式为角焊缝，除锈等级为Sa2.5级；角焊缝的焊脚尺寸hf不得小于 
[image: image1.wmf]1.5

t

 t为较厚焊件厚度（当采用低氢型碱性焊条施焊时，t可采用较薄焊件的厚度）当焊件厚度等于或小于4时，则最小焊脚尺寸应与焊件厚度相同。角焊缝的焊脚尺寸不宜大于较薄焊件厚度的1.2倍（钢管结构除外），但板件（厚度为t)边缘的角焊缝最大焊脚尺寸，尚应符合下列要求：

1) 当 t ≤6时.h≤t；
2) 当 t＞6 mm 时,h=t -（1~2)

4. 幕墙结构与砌体结构连接时,宜在连接部分的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构梁、柱。轻质填充墙不应作为幕墙的支承结构。

PAGE  
[image: image3.jpg]

_1234567890.dwg
Administrator


_1234567891.unknown

